Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Теория автоматического управления

Отчет

по лабораторной работе № 9

Выполнил:

Захарян Эдуард

Преподаватель:

Перегудин А.А.

Санкт-Петербург

2021 г.

Цель: освоение метода модального управления линейными объектами по выходу с использованием уравнения Сильвестра и изучение принципов построения устройств оценки (наблюдателей).

Объект управления описывается следующими матрицами.

A=53-20;B=03;C=2    0.

x0=11;t=1.5c;σ=8%;tнабл=0.5c;σнабл=5%;

Нужно реализовать управление такое чтобы траектория объекта через время t стала равной нулю, перерегулирование было σ, ошибка наблюдения стала равной нулю через время tнабл, а перерегулирование ошибки наблюдения было σнабл. Временем переходного процесса буду считать время, через которое значение переходной функции перестанет отклоняться от нуля больше чем на 0.05.

Пусть управление u=-Kx; Причем x стремится к x, а K такая, что матрица A-BK будет иметь такой спектр, что уравнение x=A-BKx будет иметь требуемую динамику.

Вектором x стремящимся к x может быть вектор состояний соответствующего наблюдателя. То есть следующей системы.

x=Ax+Ly-y+B-Kxy=Cx;

При условии, что ошибка e = x-x будет сходиться к нулю. А ошибка подчиняется закону e=A-LCe. Значит для ее сходимости матрица A-LC должна иметь определенный спектр.

Исходя из требуемых показателей качества определю собственные числа для матриц A-BK и A-LC.

Рисунок 1. Переходная функция эталонной модели второго порядка имеющей нули из распределения Баттерворта

По графику видно, что t* = 3c;

ωreg=31.5=2;

ωobs=30.5=6;

Определение корней для регулируемого объекта:

a2=1;a1=2.828;a0=4;

λi=ωreg⋅ejπ2+2i-12nπ;

λ1=-1.414+1.414j;    λ2=-1.414-1.414j;1

Определение корней для наблюдаемого объекта:

a2=1;a1=8.484;a0=36;

λi=ωobs⋅ejπ2+2i-12nπ;

λ1=-4.2426+4.2426j;     λ2=-4.2426-4.2426j;2

И так, чтобы система управления удовлетворяла требуемым показателям качества, необходимо, чтобы матрица регулируемого объекта A-BK имела собственные числа 1, а матрица наблюдаемого объекта A-LC имела собственные числа 2.

Найду соответствующие матрицы K и L.

Пусть Γ= -1.414+1.414j00-1.414-1.414j;

Чтобы A-BK имела собственные числа 1 должно выполняться следующее.

A-BK=PΓP-1; AP - PΓ= BKP;  Где P это какая-то матрица перехода.

AP - PΓ= BYY = KP ;

Нужно чтобы A,B была управляема, Y,Γ наблюдаема и спектры A и Γ не пересекались. Иначе уравнение Сильвестра относительно P точно не будет иметь единственное обратимое решение.

Пусть Y=1  1;

Решая уравнение Сильвестра, получаем P =- 0.401- 0.3396j- 0.401+0.3396j1.0174 + 0.5371j1.0174 -  0.5371j.

Находим матрицу стационарных обратных связей K=4.1265     2.6093.

Листинг 1. Расчет матрицы K

A = [5 3; -2 0];

B = [0;3];

G = [-1.414+(1.414i) 0; 0 -1.414-(1.414i)];

Y = [1 1];

D = B*Y;

P = sylvester(A,-G,D);

K = Y*(P^-1)

Пусть Γ= -4.2426+4.2426j00-4.2426-4.2426j;

Чтобы A-LC имела собственные числа 2 должно выполняться следующее.

A-LC=P-1ΓP; PA -ΓP= PLC;  Где P это какая-то матрица перехода.

ΓP - PA= -YCY = PL;

Нужно чтобы Γ,Y была управляема, C,A наблюдаема и спектры A и Γ не пересекались. Иначе уравнение Сильвестра относительно P точно не будет иметь единственное обратимое решение.

Пусть Y=11;

Решая уравнение Сильвестра, получаем P =0.1785 + 0.0634j-0.0407 - 0.0855j0.1785 - 0.0634j-0.0407 + 0.0855j.

Находим матрицу L=6.74264.9999.

Листинг 2. Расчет матрицы L

A = [5 3; -2 0];

B = [0;3];

C = [2 0];

G = [-4.2426+(4.2426i) 0; 0 -4.2426-(4.2426i)];

Y = [1; 1];

D = -Y*C;

P = sylvester(G,-A,D);

L = (P^-1)*Y

Рисунок 2. Схема моделирования

Рисунок 3. Графики первых координат векторов x  и  x

Рисунок 4. Графики вторых координат векторов x  и  x

Рисунок 5. Графики первой и второй координат невязки

Рисунок 6. График выхода системы управления

Выводы:

Подобрав определенные коэффициенты обратной связи, можно привести линейный объект в желаемое положение. Если не все координаты вектора состояний доступны измерению, для реализации обратной связи можно использовать систему-наблюдатель. Метод модального управления позволяет найти такие матрицы L (матрица подгоночного члена) и K (матрица стационарных обратных связей), чтобы составная система из объекта управления и статического регулятора имела желаемые полюса.